# RAC

# Partie 1 Dispo Générales

## 101.01 Définitions

AÉRODYNE : Aéronef qui vol grâce aux forces aérodynamiques

AÉROSTAT : Aéronef qui vol grâce à sa flottabilité (légèreté)

BALLON : Aérostat non entraîné par moteur

AVION : Aérodyne entraîné par moteur dont la sustentation est assurée par des surfaces fixes

AVION ULTRA-LÉGER : Avion dont masse maximale au décollage au plus 544 kgs (todo en lbs) et dont Vso de 39 kts ou moins à la masse de décollage maximale

AUTOGIRE : Aérodyne dont la sustentation obtenue par réactions aérodynamiques sur un / plusieurs rotors non entraînés par moteur et qui tournent autour d’axes sensiblement verticaux todo

AÉRODROME :

AÉROPORT : Aérodrome certifié

AIRE DE MANŒUVRE : Décollage / Atterrissage

AIRE DE TRAFFIC : Dé/Embarquement passagers, bagages, ravitaillement, entretien, stationnement

ENFANT EN BAS AGE : Enfant moins de 2 ans

JOUR : Entre le crépuscule civil du matin et la fin du crépuscule civil du soir

## 103.02 Inspection aéronef, demande documents et interdictions

- Proprio / utilisateur aéronef doit permettre inspection aéronef après avoir reçu un avis du ministre

- Doit présenter document aviation ou dossier technique à la demande d’un :

- Agent paix

- Agent immigration

- Ministre

## 103.03 Retour d’un document d’aviation canadien

- Document suspendu / annulé, le titulaire doit le retourner au ministre immédiatement

# Partie 4 – Permis, licences, qualifications et exigences médicales de membre d’équipage de conduite

## 400.01 Définitions

Avion à hautes performances :

- 1 pilote

- Vne >= 250 KIAS

- Vso >= 80 KIAS

## 401.26 Licence pilote privé – commandant de bord et copilote

## Donne droit

- Agir comme commandant de bord ou copilote d’un avion immatriculé canadien de la classe et du type pour lesquels la licence est annotée de qualifications

- Commandant de bord avion ultra-léger

- Voler de jour

- Sous le plafond nuageux

- Avions mono-moteur qui ne sont pas hautes performance

- Avion sur roue

| Licences / Permis | Qualifications |
| --- | --- |
| Permis élève-pilote | Vol de nuit |
| Permis pilote loisir : avion ou hélico | OTT |
| Permis auto-gire | De classe d’avion (hydravion, terrestre, multimoteur) |
| Permis Ultra-léger | De type Général (1 pilote, single engine, pas haute perf) |
| Licence planeur | De type particulier (pour aéronefs pas de type général. Ex : 2 pilotes, haute perf, |
| Licence ballon | IFR |
| Licence piloteprivé : avion ou hélico | Instructeur vol |
| Licence pilote professionnel : avion ou hélico |  |
| Licnece pilote ligne : avion ou hélico |  |

## 421.26 Exigences (licence pilote privé)

- 17 ans

- Certificat médical catég. 1 ou 3

- 40 heures théorie

- 60% à l’examen PPAER (valide 12 mois pour la demande de licence)

- 45h de vol

- max 5h sur simulateur

- 17 heures double-commandes

- 3 heures vol voyage en double-commandes

- 5 heures instruments double-commandes

- 12 heures solo

- 5 heures vol voyage solo dont 1 parcours de 150 nm incluant 2 atterrissage avec arrêt complet effectués à d’autres points que le point de départ

## 401.03 Posséder licence et certificat médical

-

## 404.03 Certificat Médical

- Categ. 3 : Valide 5 ans -40 ans, et 2 ans 40 ans et +

- Categ. 1 : Valide 1 ans -40 ans, et 6 mois 40 ans et +

- Valide jusqu’au 1er jour du mois suivant l’échéance du certificat

- Doit être émis par un médecin approuvé par TC

## 404.06 Interdiction concernant l’exercice des avantages

- Maladie, blessure, invalidité

- Drogue

- titulaire reçoit traitement médical

- Femme entre dans sa 30ième semaine de grossesse

- Femme a accouché dans les 6 semaines précédentes

## 401.05 Mise à jour des connaissances

- 5 ans : avoir été commandant de bord OU subir un PStar et une révision complète en vol

- 2 ans : 	* Séminaire TC

* Check portant sur tous les sujets d’examens

* Renouvellement licence / permis / qualification

* Subit un examen écrit en vue de l’obtention licence / permis / qualification

* Programme de formation périodique approuvé par tc

* PPC

- 6 mois : 5 t’n go pour pouvoir amener des passagers

## 421.44 OTT

- 15 heures instruments

# Partie 2 – Marquage et immatriculation aéronefs

# Partie 3 – Aérodromes et aéroports

## 301.o4 Balises et marques (aérodrome)

- Fanions rouges ou cônes rouges pour tout aire de mouvement inutilisable

- Aire de manœuvre fermé + de 24h : Marques en X

- AIM pages 60 et suivantes

Prolongement d’arrêt : Utiliser seulement pour décollage annulé

Seuil décallé : Peut être utilisé pour circulation et course au décollage, mais pas à l’atterrissage, sauf au roulage en sens inverse

## 301.06 Indicateur de direction du vent (aérodrome)

- Obligatoire pour tout aérodrôme

- Couleurs voyantes

- Forme troncônique

- Visible à 1000’ d’altitude

- Éclairé si aérodrome utilisé la nuit

| Horizontal | 15 kts et + |
| --- | --- |
| 5 deg sous l’horizon | 10 kts |
| 30 deg sous l’horizon | 6 kts |

## 301.07 Balisage lumineux (aérodrome)

- Feux fixes blancs le long de la piste et aux extrémités

- Doivent être visible depuis toutes les directions dans un rayon de 2 nm

- Espacement doit être égal

- Ne doit pas dépasser 200’ entre chaque lumière

- Chaque rangée doit compter au moins 8 feux

- Si pas possible ou que le traffic ne le justifie pas, balises rétro-réfléchissantes blanches

- Taxi : Bleue

## 301.08 Interdictions

- Interdit de circuler sur aire de manœuvre à moins d’avoir reçu permission de l’exploitant

- Interdit de fumer ou provoquer flamme sur aire de traffic

- En tout autre lieu risquant de provoquer incendie

- Interdit d’exploiter aéroport à moins qu’un Certificat d’aéroport n’ait été délivré

# Partie 6 – Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs

## 601.01 à 601.09 – Espace aérien

| Esp. | VFR | IFR | TRANS / RADIO | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | N/A | Oui | Oui /Oui |  |
| B | CVFR | Oui | Oui / Oui | 12500 à 18000 |
| C | Autor | Oui | Oui / Oui | E si pas en service |
| D | Comm. Bi-latérale | Oui | Si indiqué / Oui | E si pas en service |
| E | Non contrôlé | Oui | Si indiqué (vfr), ou entre 10000 et 12500 dans les zones couvertes radar (ref : AIM Rac 1.9.2) / Non (vfr), sauf si MF | Voies aériennes inférieurs : de 2200’ AGL à 17999’ ASL |
| F | CYA – consultatif CYR - règlementé |  |  |  |
| G | Non contrôlé | Non | Non |  |

## 601.15 – Restrictions utilisation aéronef – feux de forêts

- 3000’ AGL minimum et 5nm minimum

- Interdit dans tout espace désigné par un notam

## 602.02 – Etat des membres d’équipage de conduite

- Interdit de voler si fatigué ou sera probablement fatigué

- De quelque autre manière inapte à exercer correctement les fonctions de membre d’équipage

## 602.03 - Alcool / Drogues – membre d’équipage

- Alcool : 8h

- interdit sous effet alcool

- Usage d’une drogue qui affaiblit ses facultés au point où la sécurité compromise

## 602.04 – Alcool / Drogues – Passagers

- Boisson enivrantes : 2.5% alcool et +

- Interdit de consommer alcool sauf si fourni par un agent de bord ou le PIC

- Interdit de laisser monter qqn à bord qui risque de compromettre sécurité

- Autorisé à laisser monter à bord une personne sous l’effet d’une drogue si celle-ci a été administrée selon autorité médicale et que la personne est sous surveillance d’un accompagnateur

## 602.05 – Conformité aux instructions

- Tout passager doit se conformer aux instructions des membres d’équipage

- Tout membre d’équipage doit se conformer aux instructions du PIC

## 602.06 – Tabac

- Interdit décollage / atterrissage / toilettes

## 602.07 – Limites d’utilisation des aéronefs

- Interdit de dépasser les limites prescrites dans le POH et affiches dans le poste de pilotage

## 602.08 – Appareils électroniques portatifs

- Interdit d’utiliser si ça nuit au bon fonctionnement des systèmes de l’aéronef

- Autrement, doit être autorisé par l’utilisateur de l’aéronef

## 602.09 – Ravitaillement en carburant avec moteur en marche

- Interdit si passagers à bord (sauf pour commercial selon certaines conditions)

## 602.10 – Démarrage moteurs et moteurs en marche au sol

- Siège pilote doit être occupé par une personne en mesure de maîtriser l’aéronef

- ou : des mesures n’aient été prises pour empêcher l’aéronef de se déplacer

- Interdit de laisser un aéronef avec moteur en marche sans surveillance

## 602.11 – Givre

- L’inspection peut se faire par : PIC, membre d’équipage de conduite désigné par le PIC, une autre personne ayant terminé avec succès une formation relative à la contamination des surfaces

## 602.12 et 602.13– Vol au dessus zône bâties ou rassemblement personnes

- 2000’ Horizontalement

- Interdit de faire décollage / approche / atterrissage au dessus zone bâtie sauf si c’est un aéroport

## 602.14 – Altitudes et distances minimales

- Au dessus zône bâtie / rassemblement personnes, doit pouvoir effectuer atterrissage sans constituer danger pour les personnes / biens à la surface

- Zône bâtie ou rassemblement personnes : 1000’ au dessus obstacle le + élevé sur une distance de 2000’ de rayon

- Autres : 500’ au dessus des personnes / véhicule / navire / structure (sauf pour l’entraînement quand instructeur est à bord)

- Vol à basse altitude permis si : Sauvetage vie humaines, opération policière, lutte incendie

- 2000’ au dessus de bâtiments / pylones identifiés avec des bandes jaunes et noires

- Rênes et cariboux : 2000’

## 602.19 – Priorité de passage

- Priorité de droite

- 2 avions convergent : virage à droite

- Dépassements par la droite

- Situation d’urgence

- Priorités selon types d’aéronef (Ballon, Planeur, Dirigeable, Aérodyne remorquant qqch, Aérodyne entraîné par moteur

- Aéronef qui est dépassé par un autre aéronef a priorité de passage

- Aéronef qui atterrit a priorité sur aéronefs au sol

- Approche : Priorité à l’aéronef le plus bas

## 602.22 – Remorquage

- Doit avoir un crochet de remorquage doté d’un mécanisme de libération de remorquage

## 602.23 – Chute d’objets

- Interdit de mettre en danger des personnes ou biens à la surface en laissant tomber un objet

## 602.24 – Vol en formation

- Entente préalable entre PICs

- Dans zone de contrôle, entre les PICs et l’unité de contrôle de la circulation

## 602.26 – Sauts en parachute

- Interdit dans espace contrôlé et route aériennes

- Interdit zône batie ou rassemblement

## 602.27 – 602.28 – Acrobaties

- Interdit dans espace contrôlé

- Interdit zône batie ou rassemblement

- Visibilité 3sm et +

- 2000’ et +

- Avec passagers : avoir recu 10h instructions en acrobaties en double commandes OU 20h acrobaties en solo – Aussi, avoir effectué 1h acrobaties dans les 6 derniers mois

## 602.31 – Instructions / Autorisations contrôle aérien

- Instructions : S’y conformer et accuser réception en relisant les restrictions d’altitude, de cap et d’attente à l’écart

- Autorisations : S’y conformer, et accuser réception.  Relire l’autorisation si ATC l’exige.

- Dérogation : Pour éviter abordage – pour demeurer en VMC – TCAS – Informer ATC, se conformer si possible à la dernière instruction / autorisation

- ATIS : Lorsqu’on contact la tour de contrôle, il faut les aviser qu’on a les informations ATIS.  Ex : « Tour St-Hubert, ici GNXA avec informations CHARLIE ».

## 602.32 – Limites de vitesse

- 250 Kts 10 000’ et moins

- 200 Kts 3 000’ et moins si 10nm de l’aéroport contrôlé

- Sauf si la sécurité aéronef l’exige

## 602.34 – Altitude de croisière

- Route magnétique – espace aérien intérieur Sud

- Route vraie – espace aérien intérieur Nord

- 3000’ AGL et + jusqu’à 17 500

- D’autres altitudes pour au dessus de LVL180 (voir RAC page 90)

- Est / Ouest, VFR / IFR

## 602.35 – Procédure calage et utilisation des altimètres – Région calage altimétrique

- Avant décollage, caller sur aérodrome

- En vol, station la + près

- Immédiatement avant descente, caler sur la destination (si dispo)

## 602.36 – Région utilisation pression standard

- Avant décollage, caller sur aérodrome

- AVANT d’atteindre niveau vol, caller sur 29.92

- AVANT commencer descente, caler sur aérodrome si dispo

## 602.37 – Transition entre les régions

- de région calage à région standard : Immédiatement après

- De région standard à région calage : Immédiatement avant sur station la + proche

## 602.60 – Équipement pour aéronefs entraînés par moteur

- Check List

- Toutes cartes et publications à jour propre à la route prévue et toute autre voie de déroutement probable (pour OTT, nuit)

- Extincteur portatif

- Horloge

- Lampe poche (nuit)

- Trousse 1ers soins

## 602.61 – Équipement de survie – Vol au dessus de la terre

- Allumer feu

- Abri

- Eau ou purification

- Signaux de détresse visuels

- Vêtements chauds

## 602.62 – Gilets de sauvetage

- Besoin si ne peut pas rejoindre rivage en vol plané

- Besoin si +50nm du rivage

## 602.63 – Radeaux

- Besoin si +100nm rivage

- Besoin si + de 30 minutes de vol croisière du rivage

- Doivent être muni trousse de survie (abri, eau, signaux détresse)

## 602.73 à 602.79

- PIC doit vérifier météo / notams

- Plan de vol ou itinéraire nécessaire si + 25nm

- Plan de vol obligatoire lorsqu’on traverse frontière ou ADIZ

- Mettre à jour si changement dans : Trajet, durée, destination

- Arrivée : Aviser dans l’heure suivant la dernière heure arrivée prévue.

- Les recherches sont déclenchées 1h après l’ETA

## 602.86 – Fret et bagages

- doivent être bien attaché pour éviter déplacement pendant vol

- Ne doit pas obstruer équipement sécurité, sorite secours et allées

## 602.88 – Exigences carburant

- 30 minutes réserve vol croisière destination de jour

- 45 minutes la nuit

## 602.89 – Exposé aux passagers

- Issues

- Ceintures

- Procédure d’évacuation

- Position des sièges

- Rangement de bagages

- Oxygène si il y a des chances qu’on ait besoin d’utiliser

- Interdiction de fumer

- Plan d’eau : instructions sur les gilets et radeaux

- Trousses premier soins

- ELT (emplacement et utilisation)

## 602.96 – Utilisation aéronef à aérodrome ou voisinage

- pas moins de 2000’ sauf si atterrissage ou décollage

## 602.114 – VMC en contrôlé

- Visibilité 3 sm

- 500’ nuages verticalement

- 1 sm nuages horizontalement

## 602.115 – VMC non-contrôlé

1000’ et +

- Visibilité 1sm jour / 3sm nuit

- 500’ verticalement

- 2000’ horizontaement

Moins de 1000’

- Visibilité 2sm jour / 3sm nuit

- Hors nuages

## 602.116 – VMC OTT

- 1000’ verticalement

- 5000’ entre 2 couches de nuages

- Visibilité 5 sm

- Selon prévisions à destination :

- nuages épars (scattered)

- visibilité 5 sm

- pas précip, brouillard, ts, rafales de neige

- TAF : 1h avant arrivée 2h après

- GFA : Si TAF ne peut être obtenu, 1h avant et 3h après

## 602.117 – SVFR

- Visibilité 1sm

- Hors nuages

- seulement dans zone contrôlé, si ATC l’autorise (le pilote doit le demander)

## 602.138 – Panne radio

- Si zone de contrôle, alors atterrir

- Sinon, quitter par chemin le plus court

- Transpondeur 7600

- Informer ATC dès que possible

## 602.144 – Signaux d’interception

- Voir CFS

## 602.145 Adiz

- Plan de vol obligatoire

- Indiquer sur plan de vol heure et point d’entrée dans l’Adiz

- Doit signaler changement sur l’heure prévue +- 5 minutes d’avance ou retard

- Doit signaler changement si point d’entrée est à + de 20 nm prévu

## 602.146 – Plan ESCAT

- Situation d’urgence nationale, temps de guerre, simulations …

- Autorisation avant de décoller du contrôleur aérien ou FSS

- Se conformer changement de route, altitude, instruction d’atterrir fournit par l’ATC ou FSS

- Compte-rendu de position à toutes les 30 minutes dans du Non contrôlé

## 605.14 – Equipements obligatoire

- altimètre (de précision si contrôlé)

- anémomètre

- compas magnétique indépendant du syst. Électrique

- tachymètre pour chaque moteur / hélice

- pression / temp huile

- temp liquide refroidissement le cas échéant

- ind. Pression d’admission pour chaque moteur :

* à piston, hélice pas variable

* suralimenté

* turbocompressseur

- jauge essence

- position train atterrissage

- Radio comm bi-latérale si en classe B, C, D, MF, ADIZ

- Eq. Radionav si exploité en B

## 605.15 – Equipements obligatoire OTT

- voir 605.14

- altimètre précision

- chauffe pitot

- indicateur de cap de précision

- indicateur assiette

- indicateur / coordonateur virage

- nord : dispositif déterminant direction autre que magnétique

- radio bi-latérale

- radionav

## 605.16 – Equipement obligatoire – nuit

- voir 605.14

- altimetre precision

- indicateur / coordonateur virage

- Source alim electrique suffisante

- fusibles (50% de reserve pour chq type de fusible)

- indicateur de cap (si pas aérodromes en vue)

- nord : dispositif déterminant direction autre que magnétique

- Éclairage tous les instruments

- Phare atterrissage (passagers)

- feux de positions

- indicateur assiette

- variometre

- chauffe pitot

- indicateur temperature exterieure

## 605.22 – sièges et ceintures sécurité

- ceinture pour chaque personne

- Enfant en bas âge (moins de 2 ans) : tenue par 1 adule

- un adulte ne peut pas tenir 2 enfants

- Beaudrier : Obligatoire en avant (sauf avions construit avant 18 juillet 1978)

- Beaudrier : Obligatoire pour acrobaties

- Attaché obligatoire : mouvements au sol, décollage, atterrissage, en vol : lorsque le commandant de bord l’exige.

- Système de retenue pour enfant :

- Ne doit pas bloquer les issues (normales et secours)

- Siège d’à côté doit être occupé par un adulte s’assurant de la sécurité de l’enfant, connaissant bien le fonctionnement du système de retenue

## 605.31 – Réserve Oxygène (avion non pressurisé)

- O2 obligatoire pour tous les membres d’équipage + 10% des passagers obligatoire si vol entre pression cabine entre 10000 et 13000 pendant + de 30 minutes

- O2 obligatoire pour tout le monde si au-delà de 13 000

## 605.32 Utilisation de l’oxygène

- 10000 à 13000 + de 30 minutes : chq membre équipage obligatoire d’utiliser

- + 13000, obligatoire d’utiliser pour tout le monde

## 605.38 ELT

- Non obligatoire si planeur, ballon, dirigeable, ultra-léger

- Non obligatoire si avion d’unité de formation au pilotage ET 25nm ou moins

- Chaque ELT qui peut émettre sur fréquence de 406 Mhz doit être inscrite au Registre canadien des radiobalises du Secrétariat national de recherche et de sauvetage

## 605.50 Déclenchement ELT

- Interdit de déclencher sauf en cas d’urgence

- Permis déclencher ELT pour vérification au plus 5 secondes durant les 5ères minutes de l’heure UTC

- Si déclenchée par accident, aviser ATC, FSS ou station radio communautaire la + proche et fermer ELT

## 605.85 – Certification Travaux

- Interdit de décoller si certification après maintenance n’a pas été signée conformément à l’article 571.10

- Si maintenance élémentaire, doit être consigné dans le dossier technique

- Doit utiliser pièces / outils approuvés par le constructeur de l’aéronef

Quelques exemples de travaux élémentaires pour un avion privé :

- Pose de pneus, roues, patins d’atterrissage, flotteurs lorsque pas besoin de sectionner ni débrancher conduits hydrauliques

- Réparation et carénages non structuraux, de plaques-couvercles et de capots

- Nettoyage et pose de bougies

- Nettoyage / changement filtres carburant, huile, air

- Vidange et remplissage huile à moteur

- Remplacement fusibles, ampoules et réflecteurs

- Remplacement batterie

- Vérification pression pneus et flotteurs

## 605.86 – Calendrier de maintenance

- Doit s’y conformer

- Il y a des tâches hors-calendrier aussi – voir norme 625.86, annexe C

## 605.88 – Inspection suivant conditions utilisation anormales

- Nécessaire – voir annexe G de la norme 625.88

## Signaux visuels

Au sol

| Vert continue | Autorisé décoller |
| --- | --- |
| Vert clignotant | Autorisé circuler |
| Rouge continue | Stop |
| Rouge clignotant | Dégagez l’aire d’atterrissage en service |
| Blanc clignotant | Retournez au point de départ |
| Feux de pistes clignotants | Avise les personnes et véhicules de libérer la piste en service |

En vol

| Vert continue | Autorisé atterrir |
| --- | --- |
| Vert clignotant | Autorisé à rejoindre le circuit |
| Rouge continue | Cédez le passage |
| Rouge clignotant | Aéroport dangereux : N’atterrissez pas |

## Quelques fréquences

| 121.5 | Fréquence d’urgence |
| --- | --- |
| 126.7 | Fréquence VFR générale |
| 123.2 | Fréquence d’aérodrome lorsqu’aucune autre fréquence n’est publiée |

## Bureau de la sécurité des transports du canada (BST)

- À lire par l’élève

- 2 faits aéronautique :

  - Accident aéronautique à signaler

    - Blessure / décès

    - Dommages qui altèrent l’appareil

      - Résistance

      - Performances

      - Caract. de vol

      - Nécéssitant réparations importantes

    - Disparu

  - Incidents aéronautique à signaler

    - Panne moteur

    - Fumée / Incendie

    - Difficulté de pilotage dû :

      - Défectuosité

      - Météo

      - Turb. Sillage

      - Vibrations non maîtrisées

      - Dépacement limites de l’appareil

    - Sortie de piste

    - Dépressuration / Descente d’urgence

    - Low fuel

    - Mauvais ravitaillement

    - Collision, ou risque

    - Mayday / Pan Pan

Procédures et services de la circulation aérienne

- ATC

- FSS

- Services radar (FIR), position selon le code horaire

- MF / ATF

- Exploitation simultanée des pistes qui se croisent – LAHSO

  - Séquentielle

  - Simultanée

- Prévention d’intrusion sur une piste en service